Smart Powder Pipette 사업계획서

2024130899 최다혜

1. 사업 아이템 개요

사업명: Smart Powder Pipette – 고체 계량의 새로운 방식

아이템 소개

Smart Powder Pipette는 액체 시약을 피펫으로 정량 분주하듯이, 고체·분말 시약도 사용자가 설정한 목표 질량에 맞춰 자동으로 분주할 수 있도록 설계하는 스마트 계량 장치입니다.

많은 연구실에서는 고체 시약을 사용할 때는 일반적으로 스패튤러 등으로 시약을 덜어낸 뒤 저울에서 무게를 확인하고, 목표 질량에 도달하지 않았으면 다시 덜어내거나 추가하는 과정을 반복하거나 잘못된 상태로 실험을 진행하는 경우가 많습니다. Smart Powder Pipette는 이러한 반복적인 수작업을 자동화하여 연구자가 직접 반복 계량하는 시간을 줄이고, 시료 준비 과정을 보다 단순하게 만드는 것을 목표로 합니다.

2. 핵심 기술

폐루프 질량 제어 시스템

Smart Powder Pipette의 가장 중요한 기술적 차별점은 분주와 측정을 하나의 반복적인 제어 과정으로 연결하는 것입니다.

작동 과정

STEP 1. 분말 저장

분말을 전용 저장부에 넣고 받는 용기의 영점을 설정한다.

↓

STEP 2. 소량 분주

분말 특성에 맞는 구동 방식으로 분말을 배출한다.

↓

STEP 3. 질량 측정

내장 마이크로 저울을 통해 현재 분말의 질량을 측정한다.

↓

STEP 4. 목표와 비교

설정된 목표 질량과 실제 측정값을 비교한다.

↓

STEP 5. 분주량 조절 및 종료

목표에 가까워질수록 분주량을 줄이고, 목표 도달 및 안정화 조건을 만족하면 자동으로 분주를 종료한다.

제품 차별성

| 기존 방식 | Smart Powder Pipette |
| --- | --- |
| 스패튤러로 직접 분말을 덜어냄 | 목표 질량을 입력 |
| 저울에서 별도로 측정 | 장치 내에서 질량 측정 |
| 부족하면 다시 추가 | 측정값에 따라 자동 조절 |
| 사람이 목표 질량을 확인 | 시스템이 목표 도달 여부 판단 |
| 반복적인 수작업 | 자동화된 분주 과정 |
| 연구자가 계량 과정에 지속적으로 관여 | 연구자는 목표 질량 설정에 집중 |

제품 구조

① Powder Reservoir

분말 시약을 저장하는 저장부

② Dispensing System

분말을 일정량씩 배출하는 분주 시스템

③ Micro Scale

분주된 분말의 실제 질량을 측정하는 내장 저울

④ Control System

목표 질량과 현재 질량을 비교하고 분주량을 조절하는 제어부

⑤ Collection Cup

분주된 분말을 받는 용기

사이트에서는 분주 구동 방식으로 마이크로 스크루, 진동, 공압 방식 등을 검토하고 있으며, 실제 최종 방식은 분말별 시험을 통해 선정하는 것으로 설정되어 있다.